Назначение выводов МК

Порты D – вход.

Порты В – выход.

PortD.0  - вход(-)  ,состояние сигнализации. (0)-снята с охраны (1)- поставл. на охрану. Эта опция для блокировки кнопки при поставленной охране.

PortD.1 – вход(-) ,состояние ручного тормоза. (0)-поднят ,(1)-опущен (для автозап.)

PortD.2 – вход(-), при наличии «0» ,включается автозапуск.

PortD.3 – вход(-),состояние тормоза. (1)-тормоз нажат,(0)-отпущен.

PortD.4 – вход(-),контроль работы двигателя, (0)-заглушен,(1)-заведен.

PortD.5 – вход(-),кнопка START.(0)-нажата,(1)-отпущена.

PortD.6 – пустой.

PortB.0 – пустой.

PortB.1 - выход на светодиод контроля работы двигателя, двигатель заведен с кнопки, загорается красным , если двигатель заглушен-не горит.

PortB.2 - выход на светодиод контроля работы двигателя, двигатель заведен с автозапуска, загорается зеленым , если двигатель заглушен-не горит.

PortB.4 – выход на АСС (включение печки, музыки и т.д.)

PortB.5 – выход включения ЗАЖИГАНИЯ.

PortB.6 – выход включения СТАРТЕРА.

PortB.7 – пустой.