Про кнопку СТАРТ.

При подаче питания все выключено, контролируются только входа  PD5 и PD2.

При одном нажатии на кнопку СТАРТ  контролируется состояние блокировки PD0,если охрана поставлена то(действие №1), если снята , то проверяем состояния тормоза, если тормоз был не нажат то просто вкл. АСС и снова проверяем кнопку (далее действие №2). Если тормоз был нажат, то ( (действие №3)  вкл. АСС ,ждем 1 сек, вкл. ЗАЖИГАНИЕ , ждем 3 сек , вкл. СТАРТЕР, проверяем работу двигателя(PD4),(при этом СТАРТЕР не должен превышать работу более 3 сек, в случае если двигатель не завелся) , если двигатель завелся – выключаем СТАРТЕР , включаем красный светодиод). Снова проверяем кнопку, если кнопка нажата однократно – выключаем ЗАЖИГАНИЕ , АСС и красный светодиод. Если кнопку удерживать более 3-х сек. – то выключить  зажигание и красный светодиод и оставить включенным только  АСС, при повторном однократном нажатии - выключить ВСЕ.

Действие №1 – Если охрана поставлена ,то выключить ВСЕ и не опрашивать состояние кнопки СТАРТ, но при этом опрос состояния входа автозапуска остается.

Действие №2.

Если кнопка еще раз однократно нажата , то снова проверяем состояние тормоза ,если тормоз небыл нажат – то включаем ЗАЖИГАНИЕ  и снова проверяем кнопку ,если кнопка нажата однократно – то выключаем ВСЕ , если удерживать более 3-х секунд, то выключить только зажигание. Если тормоз был нажат - то повторяем действие №3.