Устройство имеет возможности

1 Регулируемое время задержки срабатывания сигнализации, чтобы хозяин мог спокойно снять систему с охраны.

2 Регулируемое время работы сирены.

3 Звуковая индикация, световая сигнализация. Отсчет времени, за которое необходимо покинуть помещение или снять систему с охраны.

4 Запись событий в память.

5 Перепостановка под охрану. После окончания работы сирены, система должна снова перейти в рабочий режим.

6 Ограничение количества сработок. Защита от неисправного датчика, чтобы сирена не свистела сутками, пока вы не снимите с охраны или соседи ее не разобьют.

7 Память состояния при отключении питания. Сигнализация при подаче питания должна продолжить работу в том режиме, в котором она находилась до обесточивания.

8 Постановки под охрану i-Button

9 Ограниченное количество попыток снятия прибора с охраны незапрограммированными ключами.

10.Для женской половины ( жена, теща ), дети, от забывчивости. Программируемый таймер на автоматическое взятие под охрану т.е Программируется время через которое сигнализация автоматически встанет под охрану ( от 0 до 99 часов ).

Пример.Таймер запрограммирован на 48 часов, после снятия охраны ключами, сигнализация должна автоматически встать на охрану через 48 часов.Если запрограммирован 0 часов таймер отключен.После отключения питания и восстановления питания отсчет времени таймера должен продолжиться.

Синалы.( Для примера )

Исправно. 4 коротких и 1 длинный сигнал.

Неисправность. 4 коротких сигнала.

Отсчет времени. короткими сигналами за  5 секунд до окончания длинный сигнал.

Диагностика прибора,

При подаче питания прибор проводит диагностику состояний контактов датчиков на соответствие запрограммированному, обрыв или замыкание шлейфа датчиков,  если все датчики исправны издает звуковой сигнал (например 4 коротких и 1 длинный),

при неисправности звуковой сигнал 4 коротких сигнала. и зажигается светодиод HL3., вывести номер неисправного датчика на экране. Запретить постановку под охрану пока  неисправность будет неисправлена. После устранения неисправности физически, или незадействуем неисправный датчик програмно ( см. ниже ) повторно проводим диагностику, т.е отключаем, включаем питание.прибора.

При обесточивании запрограммированные параметры не сбрасываются, а также прибор запоминает состояние (под охраной или без охраны), желательно сохранять записанные последние события, при заполнении памяти событиями автоматически стирать первое событие, т.е как минимум должна быть запись 10 событий.

В устройстве датчики поделены на две зоны

1 зона. Охранные датчики и Датчики дыма.

2 зона. Датчики затопления. Контроль напряжения батареи.

Каждый датчик может быть запрограммирован используется он  или нет.

Для 1 зоны датчики имееют нормально закрытый контакт, для 2 зоны датчики имеют нормально открытый контакт. Каждый датчик может быть запрограммирован индивидуально.

Программированные параметры для 1 зоны

датчики S1, S2, S3, S4, S5, S6 ( NC ) . Программируется время от 0 секунд до 15 секунд в течении которого контакт может быть открытым. т.е например. Запрогриммированно время 2 секунды, если в течении 2 секунд контакт не востановиться, то считается событием, событие записывается в память устройства. Если время открытого контакта составит 1 секунду , то считается ложное срабатывание. Если время равео нулю, то защита от ложных срабатываний отключена.

При событии в 1 зоне срабатывает выход на GSM модуль ( VT2, появляется логическая 1) на 3 минуты, срабатывает выход реле на запрограммированное время. Устройство продолжает сканировать датчики , записывать события.

2 зона. ( Планируется в будущем спользовать Датчики затопления принцип работы их пока не понятен), нормально открытый контакт, датчики S7, S8, и Контроль напряжения батареи.. Программируется время от 0 секунд до 15 секунд в течении которого контакт может быть закрытым. т.е

Пример. Запрограммировано время 2 секунды, если в течении 2 секунд контакт не востановиться то считается событием. .Если время закрытого контакта составит 1 секунду , то ложное срабатывание.

Контроль напряжения аккамуляторной батареи, при напряжении на батареи 10,5 вольт считается событием., срабатывает выход на GSM модуль 2 зона  ( VT1, появляется логическая 1) на 3 минуты, релейный выход не срабатывает.

При событии от охранных во 2 зоне срабатывает выход на GSM модуль ( VT1, появляется логическая 1) на 3 минуты, срабатывает выход реле на запрограммированное время. Устройство продолжает сканировать датчики , записывать события.

За один цикл охраны (от постановки до снятия) прибор может переходить в режим "тревога" не более 10 раз. Одиннадцатая тревога расценивается прибором как неисправность SMS не отправляется и сирену не включает.

Выносной светодиодный индикатор HL3 будет быстро мигать, инициируя этот режим, до снятия прибора с охраны.

Выход на реле. Программируется время от 0 до 15 минут, время в течении которого реле будет в включенном состоянии.Если запрограммирован 0  реле не включается.

Время постановки и снятия с охраны. Программируется время индивидуально для снятия, и для постановки от 0  до 5 минут. время  в течении которого возможно войти, выйти из помещения. Если запрограммирован 0, то задержка отключена

Программирование ключей

Ключи Dallas 1990 программируются длительным удержанием кнопки ( 2 секунды ) КН1 и кратковременным прикладыванием ключа к считывателю, при успешном считывании ключа звучит звуковой сигнал 4 коротких и 1 длинный звуковых сигнала или выводиться надпись на экране, количество ключей не менее 10 штук..

Постановка под охрану

Кратковременно приложить запрограммированный ключ к считывателю.. Прибор издаст звуковой сигнал  о принятии кода ключа ( 4 коротких и 1 длинный сигнал ) и начнет отсчет времени задержки на выход короткими звуковыми сигналами.

После этого необходимо покинуть охраняемое помещение.По окончании времени задержки на выход выносной светодиодный индикатор HL2 должен загореться ровным свечением. Объект под охраной.

Снятие с охраны

Войти в охраняемое помещение. Прибор начнет отсчет времени задержки на вход короткими звуковыми сигналами ( отсчет времени ). Кратковременно приложить запрограммированный ключ к считывателю. Прибор издаст звуковой сигнал ( 4 коротких и 1 длинный сигнал ) о принятии кода ключа и снимет объект с охраны.

Ключи не записанные в память игнорируются, звучит звуковой сигнал ошибки 4 коротких сигнала, после нескольких попыток ( 5  попыток ) прикладывания неверного ключа прибор считает попыткой вскрытия ,  и считается событием, отсылает сигнал на GSM устройство ( 1 зона ), сирена не включается.

Режим Тревога

Прибор переходит в режим тревога, если во время охраны нарушены условия заданные датчику и в заданное время задержки на вход ключ не был приложен к считывателю. По окончании времени задержки на вход активируется сирена и GSM-контроллер на запрограммированное время. После окончания времени звучания сирены, прибор автоматически снова станет под охрану, ожидая следующей тревоги. При этом выносной светодиодный индикатор HL3 будет продолжать мигать до снятия прибора с охраны.

Сброс всех настроек и ключей

Длительное Удержание кнопок КН1 и КН6, прибор издает 2 коротких и 2 длинных сигнала.